DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DEL CAUDAL DE AGUA DE LOS

MOLINOS DE VIENTO EN LA PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS

Fernando Medinilla Nápoles*, Magyana Márquez Hernández*, Jénice Medinilla Padrón*,

Yoandy Alonso Díaz**, Alfredo Roque Rodríguez**

* Centro Meteorológico Provincial Sancti Spíritus y

**Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología

Tel. 41328128, Correo-e: fernando.medinilla@ssp.insmet.cu

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar el caudal de agua potencial de los molinos de viento para el abasto de agua a la agricultura en  Sancti Spíritus, sobre la base de los estudios del potencial eólico y del estado del manto subterráneo. El potencial eólico a 10 metros de altura se obtuvo del Atlas Eólico de Cuba, que refleja todos los valores de rapidez del viento encontrados, incluyendo los que son utilizados por estas tecnologías que son bajos (< 4 m/s). La caracterización del manto subterráneo se realizó para determinar la disponibilidad de agua y la carga hidráulica de bombeo del molino y se logró a partir de una base de datos de aforo de 567 pozos de la provincia. Se construyeron los mapas digitales de profundidad de yacencia y del abatimiento para un gasto específico de 1,5 L/s. La base de datos de estos mapas, para su introducción en el modelo del Atlas Eólico de Cuba, fue llevada al mismo paso de malla de 2 x 2 km, para poder calcular el caudal potencial del molino. Se obtuvo como resultados diversidad en las características del descenso del manto e irregularidad en las profundidades de yacencia, producto a la complejidad física y geológica de la provincia. Las zonas de mejores condiciones para la explotación de aguas subterráneas con el bombeo eólico son las ubicadas a lo largo de la llanura costera de Yaguajay, zonas bajas de La Sierpe y de Sancti Spíritus. En el resto de la provincia estas áreas están distribuidas en zonas alejadas de las montañas de manera irregular y responden a la orografía del terreno. Similar comportamiento se obtuvo para el caudal potencial de los molinos de viento.