PROPUESTA DE SISTEMAS DE DESULFURACIÓN PARA LAS EMISIONES DE LA REFINERÍA “ÑICO LÓPEZ” DE LA HABANA

Laura Cremata Zaldivar1, Carlos Gómez Gutiérrez2

Universidad de La Habana. Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, InSTEC, Ave. Salvador Allende y Luaces, La Habana, Cuba. 1 Departamento de Meteorología, Facultad de Medio Ambiente cremata@instec.cu; 2 Departamento de Medio Ambiente, Facultad de Medio Ambiente cgomez@instec.cu

RESUMEN

Las refinerías de petróleo emiten material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, que contribuyen a un daño significativo del medio ambiente. A escala local la contaminación atmosférica ocurre por efecto de una o más fuentes emisoras ubicadas en el entorno de esa localidad. Esto sucede en el municipio Regla de La Habana, donde las emisiones originadas por la Refinería “Ñico López”, específicamente de dióxido de azufre, sobrepasan los niveles de la Norma Cubana (1020:2014). Utilizando modelo de dispersión de contaminantes (AERMOD) se comprueba que las mayores concentraciones se encuentran sobre las zonas de viviendas y de la industria del combustible, dado por la ubicación geográfica de la Refinería, a barlovento de los vientos del Este.  El objetivo general del trabajo es proponer medidas para disminuir las emisiones de dióxido de azufre de la Refinería. Se propone efectuar cambios o mejoras tecnológicas que reduzcan las emisiones. Dentro de esta última se encuentra la utilización de técnicas de desulfuración, las cuales remueven hasta un 99 % el dióxido de azufre de las emisiones. Las más efectivas son las de post combustión, que generan subproductos comerciables y tienen menores costos de operación. De acuerdo con la caracterización realizada se proponen dos técnicas: la desulfuración por agua de mar y por piedra caliza / yeso. La ubicación geográfica de la Refinería favorece la utilización del agua de mar, con lo cual se remueve hasta el 95% del SO2 y tiene bajos costos de operación, pero se necesita un sistema de tratamiento de residuales líquidos. Por otro lado, el empleo de la piedra caliza remueve el 98% del SO2 y se obtiene yeso, que puede ser comercializable, sin embargo, tiene mayor costo de operación. La selección de la técnica a emplear dependerá de los organismos decisores.

ABSTRACT

Oil refineries emit particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide and volatile organic compounds that contribute to a significant environmental damage. A local air pollution occurs as a result of one or more emission sources located in the vicinity of the town. This happens in the Havana municipality of Regla, where emissions from the "Nico Lopez" refinery, specifically sulfur dioxide, exceed the International Standard (1020: 2014). Using pollutant dispersion model (AERMOD) it was established that the highest concentrations are found on the areas of housing and fuel industry, given the geographical location of the refinery, upwind of the winds. The overall objective of the study is to propose measures to reduce sulfur dioxide emissions from the refinery. The investigation proposes, replacement and proper handling of fuel; preventive maintenance of the facilities and changes or technological improvements to reduce emissions. Within the latter is the use of desulfurization techniques, which remove up to 99% of sulfur dioxide emissions. The most effective are the post combustion, generating marketable products and having lower operating costs. Two techniques were proposed: desulfurization seawater and limestone / gypsum stone, according to the characterization of the territory. The geographic location of the Refinery is very positive for the employment of seawater, which removes over the 95% of the SO2 emissions and has low operation costs. However, a seawater treatment plant is needed. On the other hand, by using limestone it can be removed over 98% of SO2 emissions and as a sub product, gypsum stone is obtained. This one can be sold or safety disposed, but this technique has bigger operation costs that the seawater. The ultimate decision is in the hands of the different organism directors.