CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES FIJAS DE ACUERDO A LOS ESCENARIOS DE DIRECCIÓN DEL VIENTO EN VILLA CLARA, COMO HERRAMIENTA PARA DIAGNOSTICAR, REDUCIR Y MITIGAR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL AIRE

Dr. C. Vladimir Núñez Caraballo1, MSc. Rosabel Rodríguez Rojas1, MSc. Meilyn Otero Martín, Téc. Marisela Purón Arbolaez1, Téc. Inocencio Martínez Pérez1, Téc. Nancy Ruiz Cabrera1, Téc. María I. Agüero1, Dr. C. Idalberto Herrera Moya2, Dra. C. Mayra C. Morales Pérez2, Dr. C. Julio Pedraza Gárciga2, Dra. C. Daniellys Alejo Sánchez2 y Dra. C.  Elena Rosa Domínguez2

1Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara. Cuba. 2Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. Dirección: 1Marta Abreu 59 altos, esquina Juan Bruno Zayas, Santa Clara, Villa Clara. E-mail: vladimir.nunez@vcl.insmet.cu, Teléfono: (042) 283664.

Resumen.

Las emisiones de gases y partículas a la atmósfera proveniente de 864 fuentes fijas, según inventario del 2016 en la provincia de Villa Clara corresponden a la generación de electricidad, industrias y servicios, desglosados en motores, hornos y calderas generadoras de vapor que utilizan combustibles fósiles.  El método de clasificación de las fuentes fijas de acuerdo a los escenarios de dirección del viento como herramienta para diagnosticar e identificar zonas y escenarios con deterioro de la calidad del aire y sus responsables, es efectivo y eficaz, favoreciendo la aplicación de medidas para mitigar esta problemática ambiental.

Para determinar las emisiones del SO2, CO, NOx, PM10 y PM2.5 se utilizaron mediciones directas y factores de emisión de AP-42 de la U.S. EPA. La evaluación de la calidad del aire se realizó con los resultados de la modelación de la dispersión de los contaminantes a través del software ISCST3 Versión 3,15 de la U.S. EPA.

Los resultados de este método permitieron identificar que el 82% de las fuentes fijas están bien ubicadas, 12% parcialmente bien ubicadas y el 6% mal ubicadas y sus emisiones dan lugar a categorías de calidad del aire de Deficiente, Mala, Pésima y Crítica en 495 áreas, afectando a más de 28 000 habitantes respectivamente. Tienen acciones propuestas de control de la emisión que influyen en la elevación de la calidad del aire el 5% de las fuentes bien ubicadas, el 63% de las parcialmente bien ubicadas y 71% de las mal ubicadas.

Palabras claves: Clasificación de las fuentes fijas, contaminación atmosférica, calidad del aire.